SY

ICS 75. 200

E 98

备案号:53363—2016

中华人民腳国砒天烤础觥

SY/T 0088—2016

代替 SY/T 1)088—2006

钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准

Specification of external surface cathodic protection
for the bottom of steel storage tank

2016-01-07 发布

2016—06—01 实施

国家能源局发布

中华人民共和国石油天然气行业标准

钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准

Specification of external surface cathodic protection
for the bottom of steel storage tank

SY/T 0088—2016

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：国家能源局

石油工业出版社

2016 北京

国家能源局

2016 年

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法 （试行）〉及实施细则的通知》（国能局科技［2（）093 52号）有关 规定，经审查，国家能源局批准《核电厂常规岛及術助配套设施 建设施工技术规范 第5部分：水处理及制気系统》等345项行 业标准，其中能源标准（NB） 54项、电力标准（DL） 125项和 石油天然气标准（SY） 166项，现予以发布.

附件：行业标准目录（节选）

国家能源局

2016年1月7日

附件,

行业标准目录（节选）

| 序号 | 転准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SY420I. 1—2016 | 石油天然气建设工程施工质量 验收规范 设备安装工程 第1 部分：机泵类 | SY 4201. 1—2007 |  | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |
| 181 | SY 4201.2—2016 | 石油天然气建设工程施工质量 验收规范设备安装工程第2 部分：塔类 | SY 4201.2—20()7 |  | 2)16 - 1 -7 | 2D16-6- 1 |
| 182 | SY 4201.3—2016 | 石油天域气建设工程施工质量 验收规范设备安装工程第3 部分：容器类 | SY 4201.3—20()7 |  | 2016-1 -7 | 2D16-6-1 |
| 183 | SY 42(JL 4—2016 | 石油天然气建设工程施工质量 验收规范设备安裝工程第4 部分=炉类 | SY 42)1.4—20()7 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 184 | SY 4202—21)16 | 石油天然气建设工程施工质量 验收规范储蟻工程 | SY 42()2—25)7 |  | 2016-1 -7 | 2016-6- 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施口期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | SY 4203—2016 | 石油天然气建设工程施工质量 验收规范站内工艺管道工程 | SY 4203—2()07 |  | 2016-1-7 | 2()16 ~ 6 - 1 |
| 186 | SY 4204—2016 | 石油天然气建设工程施工质量验 收规范油气田集输管道工程 | SY 4204—2()07 |  | 2IH6-1 - 7 | 2016 — 6- 1 |
| 187 | SY 4205—2016 | 石油天然气建设工程施工质量 脸收规范自动化仪表工程 | SY 4205—2007 |  | 2016-1 -7 | 21)162 - 1 |
| 188 | SY 5436—21)16 | 井简作业用民用爆炸物品安全 规范 | SY 5436—2(108 |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 189 | SY 6279—2016 | 大型设备吊装安全规程 | SY 6279—2008 |  | 2016-1 一7 | 21)16-6 - 1 |
| 19() | SY 6303—2()16 | 海洋石油设施热工（动火）作 业安全规程 | SY 6303—201)8 |  | 2016-1 -7 | 21)16-6 - 1 |
| 191 | SY 6307—21)16 | 浅海钻井安全规程 | SY 6307— 2008 |  | 2016 - 1 -7 | 2016 - 6 - 1 |
| 192 | SY 632EJ—2O16 | 陆上湘貿日!油气集输安全规程 | SY 6320—2t)08 |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 193 | SY 6321—21)16 | 浅海采油与井下作业安全规程 | SY 6321—2008 |  | 2016-1 "7 | 2016-6- 1 |
| 194 | SY 6345—2016 | 海洋石油作业人员安全资格 | SY 6345—2008 |  | 2016-1-7 | 2()161 |
| 195 | SY 6346—21)16 | 浅海移动式平台拖带与系泊安 全规范 | SY 6346—2008 |  | 2016-1-7 | 21)16 —6— 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 釆用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | SY 6353—2016 | 油气田变电站（所）安全管理 规程 | SY 6353- 2(108 |  | 2(116- 1 -7 | 2(116-6 - 1 |
| 197 | SY 6354—2U16 | 稠油注汽热力开采安全技术规程 | SY 6354—2*)8 |  | 2H16-1-7 | 2(116-6- 1 |
| 198 | SY 6360—2()16 | 油田注聚合物、碱液、表面活 性剂开釆安全规程 | SY 63&12M8 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 199 | SY 6503—2016 | 石油天然气工程可燃气体检测 报警系统安全规范 | SY 6503—2(MJ8 |  | 2016-1-7 | 2016 _ 6 _ 1 |
| 2山) | SY 7(*28—2016 | 钻（修）井井架逃生装置安全 规范 |  |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 201 | SY/T 0088—2(116 | 钢质储継織底外壁阴极保护技 术标准 | SY/T 0088—2006 |  | 2016-1-7 | 2016-6 — 1 |
| 202 | SY/T 0097—2016 | 油III亲出水用于注汽锅炉给水 处理设计规范 | SY/T 0(*97—2000 |  | 2(116-1-7 | 2016 - 6 - 1 |
| 203 | SY/T 0308—2016 | 滩海石油工程注水设十修見范 | SY/T ()308—1996 |  | 2016 - 1-7 | 2016-6-1 |
| 204 | SY/T ()311 —2016 | 滩海石油工程通信技术规范 | SY/T 0311 — 1996 |  | 2016-1-7 | 2016 — 6 — 1 |
| 205 | SY/T 0544—2(116 | 石油钻杆内涂层技术条件 | SY/T ()544—21)10 |  | 2016-1-7 | 2(116-6- 1 |
| 206 | SY/T (1605—2(116 | 凝析气田地面工程设计规范 | SY/T 1)605—2008 |  | 2016-1-7 | W16-6- 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | SY/T 0609—2016 | 优质钢制对■焊管件规范 | SY/T (0)9—2U06 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 208 | SY/T 4130—2016 | 玻璃纤维増强热固性树脂现场 缱绕立式储罐施工规范 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 2(19 | SY/T 5185—2016 | 砾石充填而砂水基携砂液性能 评价方法 | SY/T 5185—2()08 |  | 2()16 - 1 - 7 | 2016-6-1 |
| 210 | SY/T 525。2016 | 油田用背備车 | SY/T 5250—24)03 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 211 | SY/T 5252—2016 | 岩样的自然伽马能谱实验室测 量规范 | SY/T 5252—21)()2 |  | 2016-1-7 | 2016^6- 1 |
| 212 | SY/T 5289—2()16 | 油、气、水井压裂设计与施工 及效果评估方法 | SY/T 5289—20()8 |  | 2016 - 1-7 | 2016-6-1 |
| 213 | SY/T 5337—2016 | 砾石充填工具技术要求 | SY/T 5337—211(18 |  | 2016- 1 -7 | 2016-6-1 |
| 214 | SY/T 5347—2016 | 钻井取心作业规程 | SY/T 5347—20()5 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 215 | SY/T 5395—2016 | 黏土阳离子交换容量及盐基分 量测定方法 | SY/T 5395—1991 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6-1 |
| 216 | SY/T 5402—2016 | 原油水含量的测定电脱法 | SY/T 5402—20U8 |  | 2016-1 ^7 | 2016 - 6 - 1 |
| 217 | SY/T 5412—24)16 | 下套管作业规程 | SY/T 5412—20(15 |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21S | SY/T 5416, 1—2IM6 | 定向井测量仪器测量及检验 第1部分：随钻类 | SY/T 5416.1—2(X)6 |  | 2016- 1 -7 | 2IH6-6- 1 |
| 219 | SY/T 5416,3—2016 | 定向井测量仪器测量及检验 第3部分：陀螺类 | SY/T 5416.3—2007 |  | 2016 - 1 -7 | 2)16-6T |
| 220 | SY/T 5426—2016 | 石油天然汽钻井工程岩石可 帖性测定与分级 | SY/T 5426—2000 |  | 2016 - 1 -7 | 2()16-6- 1 |
| 221 | SY/T 5490—2016 | 钻井液试验用土 | SY/T 5444—1992 SY/T 549(1—1993 |  | 2016 - 1-7 | 2016-6 - 1 |
| 222 | SY/T 5523—2(116 | 油田水分析方法 | SY/T 5523—2006 |  | 2(116-1-7 | 2IH6-6-1 |
| 223 | SY/T 5533—2016 | 石油钻机用DS系列电磁涡流 刹车 | SY/T 5533—2002 SY/T 5716.7 —1995 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6- 1 |
| 224 | SY/T 5536—2016 | 原油管道运行规范 | SY/T 5536—2004 SY/T 5737—2(KU |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6- 1 |
| 225 | SY/T 5552—2016 | 地锚车 | SY/T 5552—2009 |  | 2016-1-7 | 2D16-6- 1 |
| 226 | SY/T 5562—2016 | 油气井用射孔枪 | SY/T 5562—25)() |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6- 1 |
| 227 | SY/T 5593—2016 | 井筒取心质:最规范 | SY/T 5593—1993 |  | 2UI6 - 1 -* 7 | 2016-6 - 1 |
| 228 | SY/T 5618—2016 | 套管用浮箍、浮鞋 | SY/T 5618—2()艸 |  | 2() 16 - 1 -7 | 2016 - 6 - 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | SY/T 5692—2016 | 电範式地层测试器作业技木规范 | SY/T 5692—2(X)8 |  | 2()16 - 1-7 | 2016-6-1 |
| 23。 | SY/T 571(1—2016 | 地层测试工具性能检验技术规程 | SY/T 5710—21X12 |  | 2016-1-7 | 2()16 - 6 - 1 |
| 231 | SY/T 5711—2016 | 钻具螺纹饿铜和磷化技术条件 | SY/T 5711—1995 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6-1 |
| 232 | SY/T 5715—2016 | 石油天然气工业用碳钢、合金 钢、不锈钢和镣基合金铸件 | SY/T 5715—1995 | API Spec 20A： 2012. NEQ | 2016 - 1-7 | 2016-6^1 |
| 233 | SY/T 5753—2()16 | 油井酸化水井增注用表面活性 剂性能评价方法 | SY/T 5753—1995 |  | 21)16-1-7 | 21)16 — 6 - 1 |
| 234 | SY/T 5754—2016 | 油田酸化互溶削性能评价方法 | SY/T 5754—1995 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 235 | SY/T 5755—2(116 | 压裂酸化用助排剂性能评价方法 | SY/T 5755T995 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 236 | SY/T 5767—2016 | 原袖管道添加降凝剂输送技术 规范 | SY/T 5767—2005 |  | 2016-1-7 | 2016-6— 1 |
| 237 | SY/T 5783.2—2( )16 | 注入、产出剖面测井资料处理 与解释规范第2部分=斜井 |  |  | 2016-1-7 | 2()16 - 6 - 1 |
| 238 | SY/T 5815—2016 | 岩石孔隙体积压缩系数测定方法¦ | SY/T 5815—2008 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 239 | SY/T 5829—2016 | 油气田开发井井号命名规则 | SY/T 5829—1993 |  | 2()16 — 1 — 7 | 2016-6-1 |
| 240 | SY/T 5928—2016 | 地震勘探资料归档规范 | SY/T 5928—2()饱 |  | 2016T -7 | 2016-6 - 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标椎 | 采用国际 国外标准 | 批准口期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | SY/T 5945—2016 | 测井解释报吿编写规范 | SY/T 5945—2004 |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 242 | SY/T 5971—2016 | 油气田压裂酸化及注水用黏土 稳定剂性能评价方法 | SY/T 5971—1994 SY/T 5762—1995 |  | 2016-t -7 | 2016 - 6 - 1 |
| 243 | SY/T 597«—2()16 | 含油气盆地构造单元划分 | SY/ T 5978—1994 |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 244 | SY/T 5979—2016 | 石油天然气藏（田/区）命名 规范 | SY/T 5979—1994 |  | 2016-1 -7 | 21H 6 -6-1 |
| 245 | SY/T 5996—2016 | 水泥胶结组合仪 | SY/T 5996—1994 |  | 2016-1 - 7 | 2016 - 6 - 1 |
| 246 | SY/T 6110—2016 | 气藏描述方法 | SY./T 611(12()08 |  | 2016-1 -7 | 2。16-6 T |
| 247 | SY/T 6113—2016 | 修井用气动卡盘 | SY/T 6113—2()08 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 248 | SY/T 6213—2016 | 酸化用氣硼酸 | SY/T 5765—1995 SY/T 6213—1996 |  | 2()16- 1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 249 | SY/T 6214—2016 | 稠化酸用稠化剂 | SY/T6214— [996 SY/T 5694—1995 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 250 | SY/T 624(^—2016 | 重晶石化学分析推荐作法 | SY/T 624()—2008 | API RP 13K, 201 h MOD | 2016 - 1 -7 | 2()16-6 - 1 |
| 251 | SY/T 6253—2016 | 水平井射孔作业技术规范 | SY/T 6253—2()07 |  | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标椎名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | SY/T 6284—2016 | 石油企业职业病危害因素监测 技术规范 | SY/T 6284—2QU8 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 253 | SY/T 6319—2016 | 防止静电、雷电和杂散电流引 燃的措施 | SY/T 6319—2刖 8 | API RP 2(X)3： 2(X)8, MOD | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |
| 254 | SY/T 6373—2() 16 | 油气田电网经济运行规范 | SY/T 6373—2(108 |  | 2(116 - 1 -7 | 2016-6-1 |
| 255 | SY/T 6374—2016 | 机械采油系统经济运行规范 | SY/T 6374—2(】源 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 256 | SY/T 6381—2016 | 石油工业用加热炉熱工测定 | SY/T 6381—2(1118 |  | 2016-1-7 | 2DI6-6-1 |
| 257 | SY/T 6382—2016 | 输油管道加热设备技术管理规范 | SY/T 6382—20(19 |  | 2()16 — 1 —7 | 2016 — 6 — 1 |
| 258 | SY/T 6393—2()16 | 输油管道工程设计节能技术规范 | SY/T 6393—20(18 |  | 2016-】一7 | 2016-6-1 |
| 259 | SY/T 6417—2016 | 套管、油管和钻杆使用性能 | SY/T 6417—20(19 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 260 | SY/T 642(1—2016 | 油田地面T•程设计节能技术规范 | SY/T 6421)—20(18 |  | 2016- 1-7 | 2()16-6 T |
| 261 | SY/T 6422—2016 | 石油企业用节能产品节能效果 測定 | SY/T 6422—2008 |  | 2U16 - 1 - 7 | 2016-6-1 |
| 262 | SY/T 6464—2016 | 水平井完井工艺技术要求 | SY/T 6464—201() |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 263 | SY/T 6549—2016 | 复合射孔施工技术规范 | SY/T 6549- 2003 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6-1 |
| 264 | SY/T 6550—2016 | 地震勘探归挡数据转储规范 | SY/T 655^1—2003 |  | 为16 - 1-7 | 2U16 - 6 - 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名祢 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | SY/T 6573—2016 | 最低混相压力实验測定方法 紬管法 | SY/T 6573—2OU3 |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 266 | SY/T 6575—2)16 | 油田提高采收率方法筛选技术 规范 | SY/T 6575—2003 |  | 2016 - 1-7 | 2016-6- 1 |
| 267 | SY/T 6578—2016 | 输油管道添加减阻剂输送技术 规范 | SY/T 6578—2009 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6- 1 |
| 268 | SY/T 6593—2016 | 核磁共振成像测井仪刻度规范 | SY/T 6593—2如4 |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 269 | SY/T 6617—2016 | 核磁共振測井资料处理及解释 规范 | SY/T 6617—2005 |  | 2016-1 -7 | 2016-6- 1 |
| 270 | SY/T 6621—2016 | 输气管道系统完整性管理现范 | SY/T 6621—21HJ5 | ASME mi.HSs 2()14. MOD | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 271 | SY/T 6662 7—2016 | 石油天然气工业用非金属复合 管 第7部分：热塑性塑料内 衬玻璃钢复合管 |  |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 272 | SY/T 6690—2016 | 井下作业井控技术规程 | SY/T 6690—2008 SY/T 6120—2013 |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 273 | SY/T 6707—2016 | 海洋井场调査规范 | SY/T 6707 -21X)8 |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |

| 序写 | 标准编号 | 标准名祢 | 代替标准 | 釆月1国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | SY/T 6722—21)16 | 石油企业耗能用水统计指标与 计算方法 | SY/T 6722—2008 |  | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |
| 275 | SY/T 6741—2016 | 石油专用计量器具校椎方法编 写规则 | SY/T 6741—2008 |  | 2016-1-7 | 2016 _6_ 1 |
| 276 | SY/T 6755—2016 | 在役油气管道对接接头超声相 控阵及多探头检测 | SY/T 6755—2(X)9 |  | 2016-1 -7 | 2016-6- 1 |
| 277 | SY/T 6767—21)16 | 石油企业余热资源量测做与计 算规范 | SY/T 6767—201 >9 |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6 - I |
| 278 | SY/T 6858, 5—21)16 | 油井管无损检测方法 第5部 分：超声测厚 | SY/T 5447—19% |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 279 | SY/T 6858. 6—2(116 | 油井管无损检测方法第6部 分：非铁磁体螺纹渗透检测 | SY/T 651)8—2()0(1 |  | 2016-1-7 | 201S-6- ! |
| 28” | SY/T 68%, 3—21H6 | 石油天然气工业特种管材技术 规范 第3部分；钛合金油管 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 281 | SY/T 6986,2—2U16 | 液化天然气设备与安装船用 输送系统的设计与测试第2 部分：输送敢管的设计与测试 |  | BSEN 1474 - 2； 2008, MOD | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标推名称 | 代替标港 | 采用国际 国外标准 | 批谁日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | SY/T6<M).> -2016 | 液化天然气设备与安装船用 输送系统的设计与测试第3 部分：海上辎送系统 |  | I3SEN 1474-3： 2(X)8, MCX) | 2D16T -7 | 2016 - 6 - 1 |
| 283 | SY/T 7029—2016 | 液化天袱气船对船输送作业指南 |  |  | 2016 - 1-7 | 2016-6 - 1 |
| 284 | SY/T 7030-2016 | 定方位射孔作业技术规范 |  |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 285 | SY/T 7031—2016 | 油气储运术语 |  |  | 2016-1-7 | 2016 - 6 - 1 |
| 286 | SY/T 7032—2016 | 精气管道添加滅阻剤输送减阻 效果测试方法 |  |  | 2016-1-7 | 2()16-6 - 1 |
| 287 | SY/T 7033—2U16 | 钢质油气管道失效抢修技术规范 |  |  | 2016 - 1-7 | 2016-6 - 1 |
| 288 | SY/T 7034—2016 | 管道站场用天然气过滤器滤芯 性能试验方法 |  |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 289 | SY/T 7035—2016 | 黄金管生姪热模拟实验方法 |  |  | 2016 - 1 - 7 | 2()16-6 - 1 |
| 290 | SY/T 7036—2016 | 石油天然气站场管适瓦设窑外 防腐层技术规范 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |
| 291 | SY/T 7037—2016 | 汕气输送管道监控与数据采集 (SCADA)系统安全防护规范 |  | API Std 1164： 2(X)9. or | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 292 | SY/T 7038—2016 | 油气田及管道专用道路设计规范 |  |  | 2016 — 1 - 7 | 2016-6- 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替振准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施B期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | SY/T 7039—2016 | 油气厂站钢管架结构设计规范 |  |  | 2016 - 1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 294 | 5Y/T 7040—2016 | 油气输送管道工程地质灾害防 治设计规范 |  |  | 2()16 - 1-7 | 2016 ~ 6 - 1 |
| 295 | SY/T 7041—2016 | 钢质管道聚丙烯防腐房技术规范 |  |  | 2()16 — 1 -7 | 2(116-6 - 1 |
| 296 | SY/T 7(142—2016 | 基于应变设计地区油气管道用 直缝埋孤焊钢管 |  |  | 2016-1 -7 | - 6 - 1 |
| 297 | SY/T 7043—2016 | 石油天然气工业用高压玻璃钢 油管 |  |  | 2016-1 -7 | 2016-6 - 1 |
| 298 | SY/T 7044—2()16 | 海底管道用大口径无缝钢管 |  |  | 2016-1-7 | 2。场-6 - 1 |
| 299 | SY/T 7045—2016 | 离心泵和回转案轴封系统 |  | ANSI/API Std | 2016-1-7 | 2()16 - 6 - 1 |
| 3()() | SY/T 7()46—2016 | 制冷系统安全标准 |  | AWASHRAE sui 土 inr | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 301 | SY/T 7(147—2016 | 锚链规格书 |  | APT Spec 2F： 1997. TOT | 2016^1 -7 | 2⑴ 6 - 6 - 1 |
| 302 | SY/T 7048—2016 | 海洋結构用钢板生产资格預评 定推荐作法 |  | AH RP 2Z： 2I)(J5,1DT | 2016-1 -7 | 2(116-6- 1 |
| 303 | SY/T 7()49—2016 | 滩海海底管道检验技术规范 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | SY/T 7()50—21)16 | 滩海陆岸石油设施检验技术规范 |  |  | 2IH6 - 1 - 7 | 2016-6^1 |
| 31)5 | SY/T 7051—21)16 | 人工岛石油设施检验技术规范 |  |  | 2016-1-7 | 2()16— 6 — 1 |
| 3i)6 | SY/T 7(152—2016 | 滩海漫水房及井场结构施工技 术规范 |  |  | 2016 - 1-7 | 2016-6 - 1 |
| 307 | SY/T 7053—2016 | 海辰管if总体屈曲——高温/高 圧下的结构设计 |  | DNV RP FHUx 2(H)7, IDT | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 3()8 | SY/T 7054—2016 | 海底管道维修推荐作法 |  | DNV RP Fl I3i 2(汨7, IDT | 2016 T - 7 | 2016-6-1 |
| 31)9 | SY/T 7055—2016 | 水下分离器结构设计推养做法 |  | dnv rp ran； 2W7, IDT | 2016 - 1-7 | 2016-6-1 |
| 310 | SY/T 71)56—2016 | 海展管道自由悬蹬 |  | DNVRPFI05. 細)6, IDT | 2016 - 1-7 | 21)16-6-1 |
| 311 | SY/T 7057—2(116 | 动态立管 |  | DNV OSF20L 201()<IDT | 2()16-1-7 | 2W6-6-1 |
| 312 | SY/T 71)58—21116 | 海底管道阀门规范 |  | API6D6S；2O1()S IET | 2016-1-7 | 2(116-6-1 |
| 313 | SY/T 7059—2U16 | 浮式生产系统和张力腿平台的 立管设计 |  | API RP 2RDi 2(川6, IDT | 21)16 - 1-7 | 2016-6-1 |

| 序号 | 标准编号 | 标洛:名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | SY/T 706( J—2016 | 海底管道稳定性设计 |  | DNV RP FKJ9； 細 0 IDT | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 315 | SY/T 7()61 2<»16 | 水下高完整性压力保护系统 (HIPPS)推荐做法 |  | API RP 170： 2(K)9r IDT | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 316 | SY/T 7062—2(116 | 水下生产系统可靠性及技术风 险管理推荐做法 |  | AP1RP 17N； 2(惘，TDT | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 317 | SY/T 71)63—2016 | 海底管道风险评估推荐作法 |  | DNV RPF107； 201 (h IDT | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 318 | SY/T7n64.5—2016 | 石油天然气工业海洋结构物 特殊要求 第5部分，设计和 施工过程中的IR量控制 |  | ISO 19901-5： 201)3, IDT | 2()16」1-7 | 2016-6 - 1 |
| 319 | SY/T 7066—2016 | 气田节能量计算方法 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 320 | SY/T 71)67—2016 | 水平井油藏地质设计技术要求 |  |  | 2016 - 1-7 | 2016-6-1 |
| 321 | SY/T 7068 -2016 | 注蒸汽釆油二维比例物理模拟 实验技术要求 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6 - 1 |
| 322 | SY/T 7069—2016 | 天然气净化工程劳动定额 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 323 | SY/T 7<J7()—2()16 | 微地霞井中监测技术规程 |  |  | 2016 - 1 -7 | 2016 - 6 — 1 |

| 序号 | 标椎编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准口期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | SY/T 7071—2016 | 陆上节点地震数据釆集系统福 验项目及技术指标 |  |  | 2016-1-7 | 2(116-6-1 |
| 325 | SY/T 7072—2016 | 大地电磁测深法资料处理解释 技术规程 |  |  | 2016- 1 -7 | 2016-6-1 |
| 326 | SY/T 7(173—2016 | 陆上可控源电磁法勘探资料处 理解释技术规程 |  |  | 2()16-1 - 7 | 2D16-6T |
| 327 | SY/T 7074—2016 | 钻井液高温高压滤失最测试仪 校准方法 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 328 | SY/T 7075—2016 | 石油钻修井指重表校准方法 | JJG(石油)()3—1999 |  | 2016 T -7 | 2(116-6『1 |
| 329 | SY/T 7(177—2016 | 自然伽马刻度器校准方法 | JJG(石油)48—1999 |  | 2016-1-7 | 2(116-6-1 |
| 330 | SY/T 7078—2016 | 中子寿命测井仪校准方法 |  |  | 2(116-1-7 | 2()16 — 6 — 1 |
| 331 | SY/T7079—2UI6 | 补偿中子刻度器校准方法 | JJG(石油)47 —1999 |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |
| 332 | SY/T 7()8。一2016 | 抽油机井综合测试仪校准方法 |  |  | 2016 - 1 - 7 | 2016-6- 1 |
| 333 | SY/T 7081 -2U16 | 检波器测试仪检定装置校准方法 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6-1 |

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | SY/T 7082—2(116 | 补偿中子测井仪校准方法 | JJG(石油)52—2(X)1) |  | 2016-1-7 | 2(H6-6-l |
| 335 | SY/T 7083—2(116 | 特种往复式抽油泵 |  |  | 2016 - 1 -7 | 2()16-6T |
| 336 | SY/T 7084—2)16 | 同井水泥头及常规固井用胶塞 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 337 | SY/T 7085 2016 | 承压设备的设计计算 |  | API Std 6X： 2014, MOD | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 338 | SY/T 7086—2(116 | 石油天然气工业钻井和采油 设备压裂泵送设备 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 339 | SY/T 7()87—2016 | 石油天然气工业钻井和采油 设备液氮泵送设备 |  |  | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 340 | SY/T 7088—2016 | 钻井泵的安装、使用及维护 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 341 | SY/T 7089—2016 | 海洋平台钻机选型推牌作法 |  |  | 2016-1-7 | 2016-6-】 |
| 342 | SY/T 75()12016 | 液化石油气中总硫的测定氧 化徹库仑法 | SY/T 7508—1997 |  | 2016-1-7 | 2016-6- 1 |
| 343 | SY/T 10008—2016 | 海上钢质固定石油生产构筑物 全浸区的腐蚀控制 | SY/T KKXI8—201(1 | NACE SP tH76： 2E, MOD | 2016-1-7 | 2016~6 - 1 |

| 序号 | 标推编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采用国际 国外标准 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | SY/T 10()29—2016 | 浮式生产系统规划、设计及建 造的推荐作法 | SY/T 1()029—2(KI4 | API RP 2FPS： 21)11, 1DT | 2016-1 -7 | 2016-6-1 |
| 345 | SY/T 10(140—2016 | 浮式结构物定位系统设计与 分析 | SY/T 20(12 | API RP2SK： 巧，IDT | 2016-1-7 | 2016-6-1 |

本规范是根据国家能源局《关于下达2014年第一批能源领 域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2014〕298号） 的要求，对《铜质储罐罐底外壁阴极保护技术标准》SY/T 0088—2006进行的修订。本标准由西安长庆科技工程有限责任 公司会同有关单位共同编制完成。

在编写过程中，本规范编制组经深入调査研究，认真总结近 十年来的实践经验和技术发展，参考胡美国际先进标准，并在广 泛征求意见的基础上，修订本规范.

本规范共分9章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、 一般规定、阴极保护准则、阴极保护系统设计、电绝缘、阴极保 护系统的安装、干扰与防护、阴极保护系统的运行与维护。

与SY/T 0088—2OH6相比，修订的主要技术内容是：

—-将原规范第4章阴极保护必要性内容简化并入第3章； 一补充了 IWmV保护准则判据不适用的情况；

—补充了浅（深）埋阳极、网状阳极和线性阳极接地电阻 的计算内容；

——补充了网状阳极和线性阳极的敷设方式及安装要求；

——补充了常用辅助阳极性能指标要求。

本规范由石油工程建设专业标准化委员会提出并归口管理， 由西安长庆科技工程有限责任公司换贵解释。执行过程中如有意 见或建议，请寄送至西安长庆科技工程有限责任公司（地址：陕 西省西安市经开区长庆大厦，部编：710018）.

本规范主编单位：西安长庆科技工程有限责任公司

本规范参编单位：中国石油天然气股将有限公司规划设计 总院

罗锋胡建国林罡 毛丽郭亚红黄志 解红军 孙芳萍 孙银娟

俞彦英曹靖斌韩文礼 黄春蓉姚华赵常英 陈学江魏金生李锐

宁波拓朴测控技术有限公司

本规范:主要起草人员；成杰

张志浩

王以家 罗慧娟 本规范主要需査人员；刘玲莉

王丽芬

腾延平

1	总则	  1

2术语	  2

3	一般规定		3

4阴极保护准则	4

5阴极保护系统设计	5

5.1资密收集与现场勘察			5

5.2阴极保护方式的选择	6

5.3强制电流阴极保护系统	6

5.4牺牲阳极保护系统	12

5.5阴极保护的测量	 13

6 电绝缘	16

7阴极保护系统的安装	17

7.1强制电流保护系统	17

7. 2 牺牲阳极保护系统 	      18

7.3辅助设施的安装	18

8 干扰与防护	2()

9阴极保护系统的运行与维护	21

- 一般规定	 21

- 阴极保护脸测	  21

附录A常用阳极性能指标	   23

标准用词说明	  27

引用标准名录	28

附件钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准条文说明……29

Contents

General provisions

Terms

General requirements

Cathodic protection rules

Design of cathodic protection system

Data collection and site survey ■«•••■••

Selection of cathodic protection methods

Impressetl current systems	  •,

Sacrificial anode systems

Measurement of cathodic proiection

12

13

Electrical insulation

Cathodic protection systems installation

7.1 Impressed current system

7. 2 Sacrificial anode system

7- 3 Auxiliary laciiities installation

Interference and protection  	 	 	 ■••••*	••••••••

Operation and maintenance of cathodic protection systems

9. 1 General	m * m ・.i 			-■

16

17

17

18

18

20

21

21

9. 2 Testing of cathodic protection 	 Appendix A Anode material properties

Explanation of wording in this code …

List of quoted standards

Addition: Explanation of provisions …

21

23

27

28

29

1.0.1为有效实施钢质储僕罐底外壁阴极保护，制定本规范°

1. 0.2本规范适用于新建和已建的钢质储罐繪底外壁阴极保护， 本规范不适用干LNG储罐。

1. 0.3钢质储罐罐底外壁的阴极保护除执行本规范外，尚应符 合国家现行有关标准（规范）的规定.

- 0・ 1 导电聚合物线性阳极	conductive polymer linear anode

将具有导电能力的高分子聚合物包覆于铜芯导线外层所构成 的阳极。

- 0. 2 混合金属氧化物线性阳极	mixed metaJ oxide linear anode

线状混合金属氧化物与铜芯导线并行连接构成的阳极。

2* 0.3 网状阳极 mixed metal oxide anode grid 由混合金属氧化物阳极与钛金属连接片垂直交叉焊接构成的 辅助阳极，辅助阳极呈网格状埋设于储罐底部。

3 —般规定

- 0. 1经调査分析，确认腐蚀、会影响储罐的安全和经济运行时， 应采取阴极保护措施。

- 0.2钢质储罐罐底外壁宜采用强制电流保护，也可釆用牺牲 阳极保护，

3.0.3阴极保护系统的设计寿命应与被保护储罐的设计寿命相 适应.

3. 0.4阴极保护系统设计时，应避免保护系统与相邻金属构筑 物之间的直流干扰影响，存在干扰时应釆取防护措施。

3. 0.5储確的接地极不应使用比罐体电极电位更正的材料。

3.0.6储儷与埋地管道可联合进行区域阴极保护。

4阴极保护准则

- 0.1储罐罐底外壁阴极保护电位（罐/地极化电位）应为 -850mV〜-1200mV （相对于饱和硫酸铜参比电极）0

- 0.2 当本规范第4.0. 1条保护准则雅以达到时，可釆用阴极 极化或去扱化电位差大于lOOrnV的保护准则判据。10（）mV保护 准则判据不可用于高温、硫酸盐还原菌、杂散电流干扰和异种金 属材料耦合情况。

5阴极保护系统设计

5.1资料收集与现场勘察

5.1.1储罐罐底外壁阴极保护系统设计时，应收集下列设计基 础资料：

1总平面及罐区布置。

2储罐设计资料，如储罐设计寿命、类型、基础、接地系 统及防腐涂层等。

可用电源条件。

储存介质温度。

可设置阴极保护间的位置。

电绝缘及电跨接.

相关电缱走向及敷设方式，

防爆区域分类。

已建储罐除满足本规范第5. I. 1条收集资料外，还应收 集下列资料：

1

2

3

4

5.1.3

1

储罐竣工资料。

储罐罐底状况。

储施维护、检修记录。

区域内类似储罐的泄漏史。

现场调査、勘察宜至少包括下列内容：

巳建的阴极保护系统运行状况。

2

3

4

5

6

杂散电流干扰情况，

特殊环境及条件.

地质状况、冻土层深度及土壤电阻率.

相邻埋地金属构筑物及距离。

被保护系统的电连续性和电绝缘的可能性。

5.2阴极保护方式的选择

5. 2.1阴极保护方式选择至少应考虑以下因素：

1被保护储罐的规格及数量.

2所需电流密度和总保护电流.

3 土壊地质条件。

4对邻近金属构筑物的干扰，

5罐区未来发展规划。

6阴极保护系统安装、运行、维护综合费用’

5. 2.2当储躋满足下列条件之一时，宜采用强制电流阴极保护： 1储罐直径大于或等于18m*

2 土壤电阻率大于或等于ItlOfl • mc

5.3强制电流阴极保护系统

5.3. 1强制电流阴极保护设计计算宜进行保护电流、电源额定 输出、阳极重量和阳极接地电阻计算：

1保护电流应通过现场实测或釆用推荐保护电流密度进行 计算，保护电流可按公式（5.3一1-1）计算：

上=拓@	（5. 3. 1- 1）

式中 M —-阴极保护系统总电流量（A）;

S8——被保护面积Cm1.）;

i,—阴极保护电流密度（A/逾）.推荐保护电流密度 5mA/m2 ~ 10mA/m3 0

2直流电源额定输出电压和功率可按公式（5, 3.1-2）和

公式（5.3. 1-3）计算：

卩=“/<+&1.+J<)+Vh	(5.3. 1-2)

P= IV/7)	(5. 3.1-3)

式中 V——直流电源额定输出电压(V)；

—6 一

I——阴极保护系统电流量（A）；

R.阳极接地电阻＜n）；

Ri.	导线电阻（fl）:

Rc — 罐底/大地过渡电阻

Vr——阳极地床反电动势（V）,釆用焦炭填料时可 取2V；

P——电源功率（W）,

I

p——电源整流器效率，取0.7.

3常规辅助阳极重量可按公式（5, 3.1 - 4）计算：

G- Tglj/K	（5.3.1-4）

式中G —阳极总重量（kg）；

丁一一阳极设计寿命（年）；

g一一阳极消耗率Lkg/ （A •年）］；

I（—阳极工作电流（A）；

K——阳极利用系数，取（）.7~C）. 85。

4网状阳极长度计算可按公式（5.3. 1-5）计算并按表 5.3.1- 1核算，两者应取数值茨大：

L=I/ix	（5.3.1-5）

式中L——阳极长度（m）；

I——系统所需保护电流总量（A）；

场——单位长度阳极可产生的电流（A/m）。

表5.3-1-1网状阳根带、导电片冋距表（m）

| 傭纖直径 | 阳极帯冋朗 | 导电片冋距 |
| --- | --- | --- |
| 80以上 | 2.() | 8. U |
| 60 | ].6 | 6 一 n |
| 41) | 1 4 | 5. H |
| 3U | 1 2 | 4, n |
| 2(1 | 1. 0 | 4, u |
| 18 | 1. U | 4. (1 |

—7 —

5辅助阳极接地电，阻计算包括:

1）単支浅埋立式辅助阳极接地电阻可按公式（5.3. 1 -

6）计算，

（5. 3. 1-6） 式中 R“——单支立式辅助阳极接地电阻（。）；

p——土壤电阻率（fl - m）;

L.—辅助阳极长度〈含填料）（m）；

D.—辅助阳极直径（含填料）（m）；

i—-辅助阳极埋深（填料顶部距地表面）（m）o

2）单支浅埋水平婦助阳极接地电阻可按公式（5.3.1-

7）计算：

■

乩=说比（芸）3《L.）（以（53.1-7）

式中Rh—単支水平式辅助阳极接地电阻（0）；

p——土壤电阻率（fl • m）；

L,—辅助阳极长度（含填料）（m）f

D.——辅助阳极直径（含填料）（m）,

t-—辅助阳极埋深（填料顶部距地表面）（m）_

3）浅埋阳极组接地电阻可按公式（5.3.1 -8）和公式 （5.3. 1 -9）计算：

R/F 牛	（5. 3. 1 -8）

F^i ln（（）. 66”）	（5. 3. 1 - 9）

式中R.——辅助阳极组接地电阻

F—辅助阳极电阻修正系数；

Rz—簞支辅助阳极接地电阻（。）；

—8 —

n	阳极支数；

p	土壤电阻率

5	辅助阳极间距〈m）。

4）深井式辅助阳极接地电阻可按公式（5.3.1-10） 计算：

曲=亮比營）以）

(5.3. 1-10)

式中 &——深埋式辅助阳极接地电阻（Q）；

p	土壤电阻率（Q・m）；

La—-辅助阳极长度（含填料）（m）； 以——辅助阳极直径（含填料）（m）?

t——辅助阳极埋深（填料顶部距地表面）（m）。

5）	网状阳极接地电阻可按公式（5.3.1-11）和公式 （5.3. 1 -12）计算：

沢=爲^ 凳-2「Q	<5.3.1-11）

rs

r =	（5. 3. 1 ~ 12）

式中L—阳极长度（m）；

r—阳极带等量半径（m）;

D——阳极网埋深（m）；

Q—电阻系数，取1.5；

S——阳极截面积（m）

6）	线性阳极接地电阻可按公式（5.3.1-13）计算：

R =为比（学）（d《L）	（5.3.1-13）

式中d	阳极直径（m）;

p——土壤电阻率（Q・

L——舗助阳极长度（含填料）（m）。

S.3.2应依据土壤性质和阳极与环境的适应性选择阳极。阳极类 型可选用高硅铸铁阳极、网状阳极、导电聚合物线性阳极和混合 金属氧化物线性阳极等。阳极性能应满足本规范附录A的要求.

5.3.3辅助阳极的布设应根据储•罐类型、环境条件和阴极保护 需求来确定，可按图5. 3, 3 - 1至图5. 3. 3 - 7所列形式布设 阳极.

图S. 3. 3 — 2 傩旁深井式

5.3.4多个储罐联合保护时，阳极地床可采用深井式、浅埋式 或深井与浅埋靖合的方式。

5.3.5带防滲膜的罐底阴极保护的阳极应安置在防渗膜和犠底 之间，阳极类型宜采用混合金属氧化物网状阳极、导电聚合物线 性阳极或混合金属氧化物线性阳极。

5.3.6强'制电流系统宜流电源设备可选用整流器或恒电位仪. 直流电源的输岀电压与输出电流应留有裕量，并应与阴极保护回 路的总电阻相匹配。

5. 3.7电源设备的选型应满足使用环境的要求。

—11 —

图5.3. 3-3键底斜插式

5.4牺牲阳极保护系銃

5.4.1牺牲阳极类型宜选用镁基牺牲阳极，并应带填包料使用。

5. 4.2牺牲阳极性能应执行现行国家标准《镁合金牺牲阳极》 GB/T 17731 的规定.

5.4.3牺牲阳极设计计算执行现行国家标准《埋地钢质管道阴 扱保护技术规范》GB/T 21448的规定。

5.4.4牺牲阳极的埋设应有利于保护电流的均匀分布，宜在罐 周均匀布置阳极，阳极与罐底边缘的间距宜为lm〜3m,埋深不 —12 -

图S.3,3-4 罐底网狀式

宜小于Im,应埋设在冻土层以下，防渗膜以上，并应避开接 地极。

5.5阴极保护的测量

5.5.1新建储雄设计时，宜在罐底适当位置安装长效参比电极. 安装数量不宜少于两支，且有一支应位于襟底中心位置.

5- 5.2罐底阴极保护电位监测点的数量及分布应能有效反映罐 底保护情况.，并应满足以下要求：

1分布在鎌周边的监测点不宜少于两处，当罐底直径较大

—13 —

图5.3.3—6飜底同心圆式

时可增加监测点数最.

2监测点的设置宜避开阳极干扰区。

3釆用罐周阳极布设时，罐底周边的保护电位宜保持在 -1100mV〜-1200mV （相对饱和硫酸铜参比电极）-

5. 5.3罐底宜安装长效铜/饱和硫酸铜和高纯锌两种参比电极, 两种参比电极可同时安装。

5.5.4阴极保护电位、阴极极化的测定方法应执行现行国家标 —14 —

图5,3.3— 7 雄底盘旋式

准《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246的

规定。

6 电绝缘

6.a. 1阴极保护的设计宜考虑电绝缘，电绝缘装置的安装位置 应满足电气接地的限定要求.

6. 0.2绝缘装置应釆用绝缘法兰、绝缘接关或其他专门設计的 绝缘装置，绝缘装置不宜安装在存在爆炸可能性的密闭区域内。

6.0.3绝缘装置应根据工艺温度、压力、介质及管道参数进行 设计“

6. 0.4绝缘装置应釆取防强电冲击保护措施。

—16 —

7阴极保护系统的安装

7. 1强制电流保护系统

7.1.1安装前应检査并确认所有设备与赫料符合设计要求。

7.1.2辅助阳极安装应按照设计要求进行施工，浅埋阳极安装 应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术标准》GB/T 21448的规定，深井阳极安装应符合国家现行标准《强制电流深 阳极地床技术规范》SY/T0096的规定，

7.1.3强制电流电源设备的安装，应满足以下要求；

1应按设计和产品说明书的要求进行安装.

电源设备应有良好的接地。

电源设备机柜安装于室内时，机柜前后间距不宜小

2电缆与电源设备应果用机械连接，且连接可靠。电源设 备通电前，应检查并确认电源设备的正负极连接是否正确，

于Im。

电源设备与储罐罐底连接电缆宜采用媒接，釆用机械连

7. 1.4

接时不应埋于地下■

7.1.5阳极引线和电缆敷设应留有一定裕量，线性阳极与电缆 的接头宜设置于储罐基础环梁外侧，所有连接接头应进行绝缘密 封。安装过程中应避免损坏阳极引统和连接电缱的绝缘层.

7.1.6储握罐底理设有网状阳极或线性阳极时，阳极与備罐罐 底之间的距离不应小于。,3m,与储罐基础环梁不小于0, 2m, 且应埋设于砂垫层中•

7. 1.7当储罐更换罐底，新旧罐底之间的距离应大于0. 3m, 阴极保护的阳极、参比电极应放置于新旧擢底之间的垫层中，安 装中应避免储罐罐底与阳极发生短路。

7,2牺牲阳极保护系统

7. 2.1牺牲阳极在储罐四周分布，同组阳极宜选用同一批号或 开路电位相近的阳极，

7.2.2牺牲阳极埋设有立式和水平式两种，在罐周埋设时应符 合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的规定。

7.2.3牺牲阳极的安装应符合下列要求：

1牺牲阳极应按设计要求和技术规定进行安装，阳极体不 应与管道或储罐直接接触。

2采用预包装牺牲阳极时，应测试阳极和导线的电连续性， 测试应在不破坏阳极预包装完整性的条件下进行，预包装袋成为 棉麻类织品。

3采用非预包装牺牲阳极时，牺牲阳极应位于专用填包料 的中心，回填前应浇淡水润湿.

7. 2.4电缆与储罐、电缆与电缆、电缆与阳极铜芯均宜釆用焊 接连接，焊接后应釆取绝缘防腐措施。阳极组与储罐宜通过接线 箱或测试桩连接。

7. 2.5牺牲阳极连接珥缆的埋设深度宜大于或等于0.7m,电 缆敷设时长度应留有一定裕量，

7.3辅助设施的安装

7. 3. 1测试桩的安装应符合下列要求:

1测试桩应做明确标志，安装位置应考虑防爆要求.

2测试桩的结构应考虑防水防潮。

3测试电缆应埋地敷设，电缆端头应设置永久性标识，在 直埋电缆上方应设警示标志。

7.3.2回填前应仔细检查电缆及接头的完好性，电缆长度应留 有足够的裕量。冋填过程中不应损伤电缆的绝缘材料.

7.3.3参比电极的安装应按下列要求执行：

18 —

1电缆与参比电极引线的连接处应进行绝缘密封处理.

2长效参比电极应带填料安装。

3罐底安装的参比电极应与罐底板保持间距，避免因罐底 变形损坏参比电极。

7.3.4绝缘装置的安装应执行下列要求：

1安装前应検查确认绝缘装置符合设计要求。

2应按照产品说明书要求安装。

—19 —

8干扰与防护

8. 0. 1阴极保护投运前，测得的储罐罐底对地电位较稳定的自 然电位正向偏移超过20mV时应进行监測；当电位正向偏移超 过lOOmV,应釆取防护措施。

8.0.2存在直流杂散电流干扰时，可执行现行国家标准赤埋地 钢质管道直流于扰防护技术标准》GB 50991的规定，釆取相应 的防护措施。

20

9阴极保护系统的运行与维护

9. 1 —般规定

9.1.1阴极保护系统在投运前，应测量储罐自然电位。

9.1.2阴极保护系统投运后，应及时测量和检验保护系统的阴 极保护参数。

9.1.3检测罐底对地电位时，宜在罐底与基础最大程度接触情 况下进行。

9.1.4償罐维修后，阴极保护系统应尽快重新启动。

9.2阴极保护检测

9. 2.1投产运行前应测试并记录下列数据、信息：

1储罐对地电位。

2阳极接地电阻。

3阳极地床区域地表电位梯度。

4牺牲阳极开路电位。

5相邻金属构筑物对地电位。

6绝缘装置绝缘性能.

7现有邻近阴极保护系统运行参数.

9.2.2阴极保护在调试过程中应测试并记录下列数据、信息：

1 储罐对地电位。

2阳根地床区域地表电位梯度’

3电源设备输出电流、输出电压和控制电位。

4牺牲阳极输出电流及闭路电位.

5相邻金属构筑物对地电位.

6绝缘接头两侧对地电位。

7现有邻近阴极保护系统运行参数。

—21 —

9.2,3阴极保护正常运行后应定期进行下列參数测试：

1电源设备输出电流、输出电压、控制电位《

2监测点储罐对地电位.

3阳极地床的接地电阻.

4绝缘装置两侧电位差.

5长效参比电极有效性检査。

9.2,4存在下列情况之一时，应对阴极保护系统进行全面测试 及必要调整：

1储罐经过检修改造后。

2阴极保护系统意外停机重新启用时°

3储曄所在区域发生改扩建后。

4阴极保护系统输出发生明显变化时。

9. 2.5应记录并保存的资料包括；竣工验收资料，调试及运行 过程中的检测记录，检修、维护及更换资料°

附录A常用阳极性能指标

A.1高硅铸铁阳极

A.1.1髙硅铸铁阳极的允许电流密度为5A/m:~8«A/m:,消 耗率应小于0- 5kg/ （A-年）。

A. 1.2高硅铸铁阳极规格应溝足表A. 1. 2 -［的要求，高硅铸 铁阳极化学成分应符合表A. 1.2-2的要求。

表A. I.2-I常翔商硅铸铁阳极规格

| 序号 | 阳极规格 |  | 阳槻引出导线规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径（mm） | 长度（EE） | 截面积（mm。） | 长度（mm） |
| 1 |  | 15(10 | 10 | ^■150() |
| 2 | 75 | 15(H) | 10 | >1500 |
| 3 | IDO | 15(X1 | 11) | N15胸 |

表A. 1.2-2高硅铸铁阳极化学成分

| 序号 | 类型 | 主要化学成分（％） |  |  |  |  | 杂质含量（%> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Mn | C | Cr | Fe | P | S |
| 1 | 普通 | 14.25—15. 25 | 0. 5—1.5 | 0. 80—1. 05 | — | 余景 | <0-25 | <0. 1 |
| 2 | 加信 | 14.25—15. 25 | 1). 5 〜L 5 | (1. 8U〜1. 4 | 4〜5 | 余量 | <0. 25 | <0. 1 |

A.2网状阳极

A. 2.1冋状阳极应由混合金属氧化物阳极帯与钛金属连接片垂 直交叉焊接而成。

A.2.2混合金属氧化物阳极带性能指标应符合表A. 2.2 - 1的 要求，钛金属连接片化学成分、性能指标应符合表A. 2. 2 - 2和

—23 —

表A. 2. 2-3要求

表A. 2. 2-1混合金属氧化物阳极带性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| [ | 哉面尺寸(mm) | 6. 35 x(). 635 |
| 2 | 单根标准长度＜m) | 152〈或 m> |
| 3 | 阳极质量＜g/m) | 16.7 |
| 4 | 阳极电阻＜n/m) | 0. 1389 |
| 5 | 阳扱面积(m2/m) | (h 014 |
| 6 | 等量半径(mm) | 2.2 |
| 7 | 額定输出电湿(A/m) | >0. ()2 |
| 8 | 使用寿命(年) | 50 |
| 9 | 电流效率(A -年/m勺 | >72 |

表A.2.2 — 2钛金属连接片化学成分

| 序号 | 化学成分(昵) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基材 | GrV2 ! |
| 1 | 氮 | <(L 03 |
| 2 | 碳 | <0. (18 |
| 3 | 氢 | <(L 015 |
| 4 | 铁 | <().3 |
| 5 | 氧 | <(J. 25 |
| 6 | 杂质 | «L4 |

表A.2.2-3钛金属连接片物理性能指様

| 序号 | 物理性能 | 指标 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穢面尺寸(mm) | 12. 7X0.9 |
| 2 | 泓阻率(pH・cm) | <56 |
| 3 | 单根标准长度(m) | 152 (或 ItKD |

24

续表 A. 2.2-3

| 序号 | 物理性能 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 质信(g/m) | 51 |
| 5 | 弹性模量(MPa) | i.05xnp |
| 6 | 抗拉强度(MPa) | 345 |
| 7 | 屈服强度(MPa) | 275 |
| 8 | 延伸率(%) | 2() |

I

A. 3绣性阳极

A.3.1储罐阴极保护采用的线性阳极包括：导电聚合物线性阳 极和混合金属氧化物线性阳极两种类型。

A.3.2线性阳极综合性能应符合表A. 3. 2 - 1的要求.混合金 属氧化物线性阳极主体性能指标应符合表A.3.2-2的要求。导 电聚合物线性阳极中导电聚合物性能指标应符合表A. 3.2- 3的 要求。线性阳极外保护层为织物覆盖层，其性能指标应符合表 A.3.2-4的要求。线性阳极填料釆用焦炭粉，其性能指标应符 合表A. 3.2-5的要求。

裏A. 3.2-1线性阳极综合性能

| 序号 | 項目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大输出电流 | A/m | 0. ()52 |
| 2 | 最低施工温度 | *C | -18 |
| 3 | 最小弯曲半径 | mm | 150 |
| 4 | 阳极铜芯截面积 | mm2 | 16 |
| 5 | 阳极外径 | mm | >35 |
| 6 | 导电聚合物外役 | mm | >13 |
| 7 | 使用寿命 (最大电流密度输出) | 年 | >25 |

25

A. 3.2-2混合金属氧化物线性阳极主钵性能指标

| 序号 | 顼目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基材 | 一级钛 |
| 2 | 涂层厚度（IrO/TaO） | 海 g/m? |
| 3 | 最大工作电流密度 | l(10A/m2 |

表A. 3. 2-3导电聚合物性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积电阻率＜23*0 |  | 1. 1£1 • cm〜1. 9£1 • cm | GB/T 3O4S. 3 |
| 2 | 耐化学武剂浸泡 （7d,23P,质量变化率） | 3%NaCI | <1% | GB/T 11547 |
|  |  | 3%NmS0, | <1% |  |
|  |  | 3%NaOH | <1% |  |

表A.3.2-4貌物覆盖层材料性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物*位面积质量 | >15(Jg/m2 | GB/T 4669 |
| 2 | 顶破强力（幅宽＜l4Qmm） | >5IKIN | GB/T 7742. 1 |
| 3 | 耐磨性能W.6U。水砂纸） | 次 | GB/T 21196. 2 |
| 4 | 抗穿刺性能 | >28虹 | FZ/T 01117 |

表A.3.2-5焦炭粉填充料性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 碳含垦 | A8% | GB/T 2U01 |
| 2 | 颗粒大小 | IL Umm | YS/T 587. 12 |
| 3 | 体积电阻率 | <<).U5。, m | GB/T 24521 |

26 —

标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度 不同的用同说明如下：

1）	表示很严格，非这样做不可的用词I

正面词采用“必须"，反面词采用“严禁”，

2）	表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词釆用“应"，反面词采用“不应”或“不得

3）	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）	表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采 用“可”，

2本规范条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法 为：“应符合……的规定"或"应按……执行1

引用标准名录

《焦炭工业分析测定方法》GB/T 2()01

《电线电缆电性能试验方法第3部分：半导电椽塑材料体 积电阻率试验》GB/T 3048. 3

《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》 GB/T 4669

《纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张 度的测定 液压法》 GB/T 7742. 1

《塑料耐液体化学试剂性能的测定》GB/T 11547

《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731

《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样 破损的测定》GB/T 21196. 2

《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448

《焦炭电阻率测定方法》GB/T 24521

《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》GB 50991

《纺织品防穿刺性能的测定有刃刀具法》FZ/T 01117 《强制电流深阳被地床技术规范》SY/T0096

《炭阳极用嫌后石油焦检测方法第12部分：粒度分布的测 定》YS/T 587. 12

—28 —

附件

钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准

条文说明

—29 —

本规范是根据国家能源局2014啤下达的任务，由西安长庆 科技工程有限责任公司主编，中国石油天然气股份有限公司规划 设计总院和宁波拓朴测控技术有限公司参加，对《钢质储罐罐底 外壁阴极保护技术标准》SY/T 0088—2006进行修订而成的。

修订过程中，本规花编制组对近十年来国内外钢质储罐罐底 外壁阴极保护技术的实践和发展进行了调研，并广泛征求了国内 石油领域设计、施工，运行、研究及管理等各方面的意见，经反 复讨论，先后形成了规范编写大纲、征求意见稿、送市稿和报批 稿，最后由石油工程建设专业标准化委员会会同有关部门审查 定稿。

为便于广大设计、施工、科研等有关人员在使用本规范时能 够正确理解和执行本规范条文的规定，本规范修订组根据国家有 关编制标准、规范条文说明的统-•规定，按正文的章节条款顺序 编制了条文说明，供本规范使用者参考。

在执行本规范过程中，希望各应用単位結合工程实践，总结 经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料函寄西 安长庆科技工程有限责任公司技术质量部（地址：陕西省西安市 经开区长庆兴隆园小区长庆大厦，邮编：710018）.

—30 —

1	总则	32

- 一般规定	33

- 阴极保护准则	34

5阴极保护系统设计	35

5. 1资料收集与现场勘察 	   35

5.2阴极保护方式的选择 	   35

5.3强制电流阴极保护系统	35

5-4牺牲阳极保护系统	38

5.5阴极保护的测量	38

6 电绝缘	40

7阴极保护系统的安装	   41

7.1强制电流保护系统	41

7.2牺牲阳极保护系统	41

8干扰与防护	42

9阴极保护系统的运行和维护	43

9.2阴极保护检测 	 43

附录A 常用阳极性能指标 	  44

1.0.1本条明确了制定本规范的目的’钢质储罐罐底外壁阴极 保护技术应用在国内已有近三十年了，该技术的应用已经成熟. 国外储罐罐底外壁阴极保护技术标醒有《地上石油储罐的阴极保 护》API RP 651和《地下储罐系统釆用阴极保护腐蚀控制的推 荐做法》NACE RP 0285等，国内标准有《钢质石油储罐防腐蚀 工程技术规范》GB 50393,但这些标准只针对石油类储罐，涵 盖面较小。因此，编制钢质储罐雄底外壁阴极保护技术标准是有 必要的。

1.0-2本条说明了本规范的使用范国。

—32 —

3 —般规定

3.0.1本条规定了储罐在确定是否需要采取阴极保护措施时, 进行前期调查是具有必要性的.

3.0.2本条对釆取的阴极保护方式进行界定，主要考虑到牺牲 阳极阴极保护在实际应用中的经济性。国外标准中规定储罐牺牲 阳极输出电流大于1A严禁使用；同肘牺牲阳极必须埋设于地下 水位以下，但其消耗较快，在国内成功应用例子较少，

3.0.3阴扱保护系统的设计寿命应考虑被保护系统的使用年限, 但对于阴极保护系统中的设备和材料，可不限定使用寿命，在使 用年限内可进行维修或更换。阳极的设计寿命应高于被保护体的 使用年限，尤其是埋设于储靈罐底的阳极°

- 0.4彊制电流阴极保护电流是以大地为回路的，它的流动不 可避免地要对附近地下金属构筑物造成干扰影响，由于保护系统 与地下金属构筑物之间相互干扰的情况较为复杂，不易在设计阶 段摸清，因此在设计前期对可能出现的情况应提前考虑，并提出 相应的防护措施。

3. 0.5储罐的接地扱是为了防止雷击和静电而设置的重要安全 设施，而钢质接地极容易造成保护电流的大量流失。为了解决阴 械保护电流流失问题，推荐釆用比钢材电极电位负的材料作为储 罐接地极.例如：锌接地機在土壤中的开路电位和储罐要求的外 加保护电位基本相等，因此使用锌接地极既可保证保护电流不会 从这里流失，又可利用锌接地极比钢质接地极导电能力强的优 点，保证储罐有良好可靠的接地保护。

3.0.6站内埋地管网和储罐可以进行联合区域性阴极保护，这 种保护形式在兰州一成都原油管道江油蒙站工程中得到了很好的 应用，不仅对埋地管网进行了有效保护，同时对储罐罐底外壁也 起到了保护作用。

4阴极保护准则

- 0.1有关阴极保护准则，国内外的认识基本一致，自1992年 《管道防腐》NACE RP ()169修订后，现在所提的电位准则均认 为是不含IR降的影响。

4.0.2钢质储罐罐底外壁在站场内受到的外界影响较多，根据 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448和《石油和天然 气工业 管道运输系统的阴极保护》ISO 15889中的准则要求， 储罐在介质温度高、存在硫酸盐还原菌、受杂散电流干扰和与异 种金属材料偶合的情况下阴极保护系统可能无效，需要在设计时 对上述情况进行考虑。

34 一

5阴极保护系统设计

5.1资料收集与现场勘察

5.1.1-5.1.3新建储罐和已建储罐设计前期资料收集及现场勘 察是进行阴极保护系统设计时必须考虑的因素。

5.2阴极保护方式的选择

5.2. 1〜5. 2. 2强制电流由于可利用的駆动电位大、电流输出大 且可调.适用于所需保护电流大的大型构筑物和土壤电阻率高的 环境.根据近年国内对储罐底板外壁阴极棵护的设计经验，同时 考虑到经济因素，本次修订对釆用强制电流阴极保护的适用范围 进行了界定，便于设计时对阴极保护类型进行合理选择-直径不 小于18m的储罐属于罐容在3000!!?以上的标准储罐，罐径在这 个尺寸以上的储罐釆用强制电流阴极保护更具有经济适用性，同 时在API RP 651中推荐牺牲阳极保护適常应用于直径小于18m 的储罐罐底。当土壤电阻率大于won - m时，牺牲阳极在土壤 中会出现失效的情况，因此在这样的土壤环境中不建议釆用牺牲 阳极阴极保护。

5.3强制电流阴极保护系统

5.3.1阴极保护电流密度的选取是设计成败的关键，国外对沥 青砂垫层罐底的保护电流密度的规定也不统一。根据近年国内工 程的设计经验，对于有防腐层的罐底外壁的保护电流密度一般取 5mA/m-~10mA/m3;对于裸钢底板，保护电流密度一般取 10mA/m--20mA/m2. API RP 651中提到，通常保护电流密 度在室温下为10mA/n?〜20mA/m\高温储罐的保护电流密度 在20mA/m2〜80mA/m2的范围内，由于国外储罐罐底外壁多釆 —35 —
用无防腐涂层形式，因此这两个数值应是属于裸钢底板的.目 前，国内的罐底外壁均釆用了防腐涂层，所以选取保护电流密度 5mA/m—10mA/m-是比较适宜的’另外，也可根据现场情况, 釆用现场电流需求量测试试验来计算电流密度。具体做法I釆用 -•个临吋阳极地床’一个合适的直流电源与被保护储罐建立一个 临吋保护站，通电后沿罐周围和中心测量其保护电位来判断。此 测试可提供储罐所需的电流近似值，然后根据实际的输出电流和 保护面积计算出电流密度。进行现场电流需求量测试时,罐内应 有足够的液位使罐底最大程度地与垫层材料接触。

在设讦中，直流电源额定输出电压的计算对于导线电阻和罐 底/大地过渡电阻一般可以忽略不予考虑。

浅（深）埋阳极地床接地电阻的计算参考了管道强制电流阴 极保护的计算方法。网状阳极的计算是参考了石化企业网状阳极 企业标准和国内多年的设计施工経验，阳极长度可以根据总电流 量和阳极单位长度电流量计算,也可以根据阳极间距计算，两个 值推荐取最大值作为阳极接地电阻计算数据.线性阳极是2000 年后在国内阴极保护设计中开始推广的，经过十几年的应用，证 实这种阳极在阴极保护系统中，尤其是在储罐底板外壁阴极保护 中效果较好，其接地电阻的计算也有采用以下经验公式进行计 算的。

(1)

式中CF—线性阳极接地电阻系数；

&—相对土壊电阻率，一般取ion ■ mo 线性阳极接地电阻系数按表1的经验系数进行选择.

公式（1）计算值与本规范第5.3. 1条中的公式（5.3, 1 -

导致计算 进行线性

13）计算值接近，但公式（1〉计算采用了经验系数， 数值单位有误，故在本规范中不予推荐采用公式（1） 阳极接地电阻计算。

- 3.2同样的阳极结构和数量，在低电阻率地区易获得较小的 —36

接地屯阻，从而节省电力；在相同接地电阻的情况下，低电阻率 地区可减少阳极消耗，降低成本。其中高硅铸铁和混合金属氧化 物阳极一般安装在土壤中较好；聚合物阳极不应在碳氢化合物污 染的环境中使用；作为阳极填充料的焦炭和阳极不能与储罐表面 接触•

表1绻性阳极接地电阻系数S (p. = ion-m)

| 阳极使用长度《m) | 接地电阻系数Gf |
| --- | --- |
| G 〜3(} | 0.62 |
| 31 〜15() | 0.16 |
| 151~3叫) | 0. ()9 |
| 301 ~颂 | ().<)5 |
| 〜9W1 | <104 |
| 9。［〜120() | 0. 03 |
| >^200 | 0.()2 |

5.3.3储罐罐底外壁阴极保护阳极的布置原则应是保护电流分 布均匀，互相干扰影响小。从众多布设方式中可以看出，阳极的 类型宜接影响到保护电流的分布是否均匀，根据近年来储罐工程 的设计施工经验，网状阳极和线性阳极的使用具有明显优势.

5.3.4罐区的保护，单独釆用一种阳极形式.可能很难奏效， 因此在局部还要増加一些分布式阳极补充。在国内保护成功的案 例中，如仪征罐区和东营首站等，均采用了深井阳极和周边阳 极，实践证明两者结合较为理想。

5.3.5本条明确了带防渗膜的儲罐確底阴极保护阳极的位置， 确保了保护电流不被屏蔽。网状阳极或线性阳极更易布设于罐 底，因此推荐采用这两种阳极。

S.3.6在储罐强制电流阴扱保护系统中，恒电位仪的使用仍然 是主流，受到设计、施工和运行单位认可。

—37 —

5.4牺牲阳极保护系统

5.4.1本条推荐采用镁基牺牲阳极，作为攏底牺牲阳极保护系 统的阳极类型。镁基牺牲阳极适用土壤电阻率范围是15。• m〜 150Q - m,而常用的锌基牺牲阳极土壤电阻率范围是小于 15Q • 储罐所在区域土壤电阻率一般大于5011 • m,在这个土 壤电阻率范围内镁基牺牲阳极更适合作为罐底阴极保护阳极 材料。

5.4.3储罐罐底外壁牺牲阳极保护计算与管道牺牲阳极计算式 一样，因此可以执行现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术 规范》GB/T 21448的规定°

5. 4.4釆用牺牲阳极保护时应充分考虑牺牲阳极的使用寿命和 更换条件，因此不推荐将牺牲阳极布设于罐底。由于防渗膜对牺 牲阳极电流有一定的屏蔽影响，因此在埋设牺牲阳极时应考虑防 渗膜的埋深。

5.5阴极保护的测量

5. 5.1储罐周围测得的罐/地电位数据并不代表储罐中心的实际 保护水平，为了准确检测分析出阴极保护系统是否有效，应更多 地考虑对储罐中心位置保护电位进行检測。因此，在罐底中心安 装长效参比电极是必要的，同时为了避免数据的单一性，可适当 增加参比电极安装数量。

5.5.2储罐罐底周边可以适当安装相应的监测点，但考虑到经 济性建议安装两处，对于大型或超大型储罐可以考虑增加。监测 点的位置应充分考虑到阳极对参比电极的干扰，因此监测点的位 置应选择在阳极干扰区之外.当储罐阴极保护系统釆用的是罐周 阳极布设时，储罐罐底中心处于远阳极点，保护电流密度和保护 电位相对近阳极点要低，因此罐底周边保护电位宜达到规范要求 的上限•

5.5.3为了准确测量罐底的保护电位，参比电极必须具备稳定 —38 —

性好、重现性好的特点，实际工程中发现cu/CuSO』参比电极在 不同季节电极电位偏差较大，Cu/CuSO,参比电极中的电解液外 渗,还会导致使用寿命大大减少。罐底参比电极埋设是一次性 的，在电极埋设完成后储罐基础还需要施工，这也易造成参比电 极的破坏.所以，采用双电极体系是有意义的。

高纯锌參比电极的寿命较长，是理想的参比电极.国内大部 分储罐的阴极保护中均使用双参比电极，有效保证了参比电极的 测量精度和使用寿命。

6电绝缘

6.0.1在储罐与管网连接时，管线对储罐的直接干扰影响大于 联合接地系统対储罐的影响，因此，在设计中应尽可能地考虑到 储罐与管网之间的电绝缘.但是在储罐阴极保护与管线阴极保护 属于同一系统的情况下，可以不考虑两者间的电绝缘，

6. 0.2〜6. 0.3 这两条规定了电绝缘装置的选择类型、安装位置 和设计要求，由于绝缘装置两端存在电位差，安装时宜考虑直埋 或地上安装，

6. 0.4绝缘装置的两侧为两个系统，当一侧受到雷电或过大电 流等情况影响时，会击穿绝缘材料，因此，应根据实际情况釆取 保护措施。

40

7阴极保护系统的安装

7.1强制电流保护系统

7.1.1〜7.1.3这三条规定了辅助阳扱和电源设备在安装上需要 满足的条件.由于国内很多工程在恒电位仪设备安装时，对恒电 位仪设备摆放位置没有具体要求，造成恒电位仪设备摆放形式较 多，故增加了恒电位仪设备安装前后间距的要求，为设计和施工 提供依据。

7.1.4电缆与储罐的连接方式，从施工和经济角度上来说，值 得推荐的做法为焊接。机械连接包括了扣锁、镶轴和螺栓等形 式，这些连接形式更易受到土壤腐蚀环境的影响，所以采用地上 安装更为实际.

7.1.5储罐基础在正常的生产运行时有可能会岀现凯降问题， 为了避免穿越基础环梁的鬼缆或其接头由于沉降而导致断裂，对 电缆裕量和接头的安装进行了规定。

7.1.6本条指明了网状阳极和线性阳极在縦底埋设时的要求， 阳极与罐底和环梁之间保持一定的距离可以更好地降低对阳极的 损坏和不必要的干扰影响.阳极埋设于砂垫层中可降低阳极损坏 的几率，同时砂垫层对阴极保护电流的屏蔽影响更小。

7.2牺牲阳极保护系统

7. 2. 1^7. 2.5牺牲阳极系统在钢质储罐底板外壁阴根保护中使 用较少，受储罐基础垫层的限制，镁基牺牲阳极罐周布设形式较 为常见，因储罐安装区场地需要进行处理，土壤电阻率普遍偏 高，为了防止镁基牺牲阳极岀现失效的情况，在阳极埋设回填之 前对填料包浇水润湿是常见做法’

—41 —

8干扰与防护

8.0.1本条说明了在储罐阴极保护系统投运前，对储罐进行检 测，如果发现储罐罐底对地电位发生了超过20mV的正向偏移， 并且偏移相对平稳、具有持续性，那么此时储罐罐底阴极保护系 统很有可能受到了外界的干扰，这时应对储罐阴极保护系统进行 监测。

若检测到电位偏移超过100mV,波动较大，呈正负交变， 或具有断续性，这种干扰情况通过对储罐阴极保护系统进行监测 分析后，发现是直流杂散电流干扰，那么干扰源很可能是直流电 气化铁路、直流输电系统、直流电力设施或设备，如电解、电镀 设备、直流电焊设备等.

42 —

9阴极保护系统的运行和维护

9.2阴极保护检测

9.2. 1〜9.2.3网扱保护系统在投产运行前后，对储罐对地电 位、阳极接地电阻、阳极地床电位梯度和相邻金属构筑物对地电 位等均应进行检测，这样可以根据检测结果更好地证明系统运行 良好。

附录A常用阳极性能指标

辅助阳极是阴极保护系统的重要组成部分，阳极性能直接影 响到阴极保护系统运行状况的好坏。本次修订增加了常用阳极的 基本性能指标，便于在设计、釆购和施工中対阳极进行正确地选 择，同时也保证了钢质储罐罐底外壁阴极保护系统的保护效果.

阳极性能指标中的试验和检测标准均应优先满足现行国家标 准或行业标准的规定。

—44 —